吉市（龙）环建（表）字〔2025〕12号

关于吉林市聚力科技开发有限公司特种高纯石墨（压型品）建设项目环境影响报告表的批复

吉林市聚力科技开发有限公司：

- 你单位《关于对〈吉林市聚力科技开发有限公司特种高纯石墨（压型品）建设项目环境影响报告表〉审查的申请》和委托吉林津港环境科技有限公司编制的《吉林市聚力科技开发有限公司特种高纯石墨（压型品）建设项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

- 吉林市聚力科技开发有限公司位于吉林省吉林市龙潭区天太一村，本项目租用现有厂房新建一条年产1000t特种高纯石墨（压型品）生产线，本项目产品属于未经过焙烧、浸渍、石墨化提纯工艺的生制品。

- 主体工程：生产车间利用已有建筑，分设生产区和成品库，占地面积为1000m2，新建生产线包括筛分、破碎、磨粉及配料、沥青熔化、混捏及压型工序，不含焙烧、浸渍、石墨化提纯工艺。储运工程：仓库1利用已有建筑，放置原料，占地面积为100m2；仓库2利用已有建筑，放置产品，占地面积为100m2。环保工程：新建危废贮存点，占地面积为10m2；新建一般固废暂存间，占地面积20m2。二层办公楼利用已有建筑，生活用水采取外购方式。本项目总占地面积为2917m2，劳动定员10人，实行三班制，每班工作8小时，年工作240天，不设食宿。本项目生产用热采用电导热油炉，生活供暖采用电采暖。项目总投资200万元，其中环保投资28万元。根据环境影响报告表评价结论和技术评估意见，严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护和环境风险防控措施。我局原则同意建设单位按照环评报告及下述要求进行项目建设。该项目环境影响报告表（报批版）可以作为环保设计及其建成后环境管理依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强建设期环境管理。施工期生活污水排入防渗旱厕定期清掏用作农肥。施工场地洒水降尘，设置围挡，对易产尘的建筑材料采取防尘覆盖措施；生活垃圾集中收集，由环卫部门清运；设备废包装物定点收集，收集后由第三方清运至垃圾处理厂处理。使用低噪声施工机械，控制施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间禁止施工，将项目建设对外界环境影响降至最低。落实施工期的各项污染防治措施，防止环境污染和扰民事件发生。

2.本项目运营期无生产废水排放；生活污水排入防渗旱厕定期清掏用作农肥。

3.本项目生产期间车间密闭，投料、筛分、破碎废气分别采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；混捏及沥青熔化废气采用集气罩收集，经活性炭炭粉吸附处理后通过15m高排气筒排放，选用碘值不低于800毫克/克的活性炭炭粉并定期更换；磨粉废气采用管道密闭输送至布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；配料粉尘通过配料罐上方排气孔位置的布袋除尘器处理后无组织排放。加强管理，颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘有组织排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准；厂界颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。

4.优先选用低噪音设备，合理布局，采取有效的隔声减振措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类声环境功能区限值。

5.严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“减量化、资源化、无害化”，防止产生二次污染。本项目运营期沥青渣、废机油、废液压油、废导热油使用密闭容器收集，收集容器下方设置防渗漏托盘，废活性炭炭粉使用密闭容器收集，均暂存于危废贮存点，定期委托有资质的危险废物处理单位处置；废包装材料统一收集后定期外售废品回收站；废布袋收集后暂存于一般固废间内，定期委托有资质单位处理；筛分、粉碎、配料、磨粉工序布袋除尘器收集粉尘、不合格产品作为原料回用于生产；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。加强管理，确保危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》；固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

6.落实地下水和土壤污染防治措施。厂区采取分区防渗，本项目生产区、危废贮存点、成品库、仓库1、仓库2、防渗旱厕为一般防渗区；生产车间其他区域、配电室、休息室、工具间等为简单防渗区。

7.严格落实环评报告中的风险防范和应急措施。及时制定污染事故防范和处理应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。增强员工的环境风险防范意识，定期进行环境安全隐患排查，杜绝发生环境风险事故。

8.企业应按照相关要求落实监测计划。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当重新审核。

四、有机衔接环境影响评价与排污许可证申领。按照《排污许可管理办法》的要求，项目在启动生产设施或者在实际排污之前，申请并领取排污许可证，要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

五、项目建设要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位按规定程序进行环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、由吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）的规定，进行本建设项目事中事后的环境监督管理工作。

吉林市生态环境局

2025年10月27日

| 抄送：吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队 |  |
| --- | --- |
| 吉林市生态环境局 | 2025年10月27日印发 |